北 京 邮 电 大 学

计算机学院（国家示范性软件学院）

《下一代Internet技术与协议》

实验报告

姓名：

学号：

班级：

2026年05月

实验报告

| 实验名称 |  | IPv6地址无状态自动配置实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验目的 |  | 1. 通过实际抓包，观察一台终端从「无 IPv6 地址」到「获得可路由的全局单播 IPv6 地址」的全过程。 2. 理解并验证 IPv6 邻居发现协议（NDP/ND）中 RS、RA、NS、NA 四种 ICMPv6 报文的作用。 3. 理解并验证「无状态地址自动配置（SLAAC, Stateless Address Auto-configuration）」的标准流程。 4. 理解「重复地址检测（DAD, Duplicate Address Detection）」在地址生效前的必要性。 |  |  |
| 实验完成人 |  |  | 完成时间 | 2026年05月 |
| 实验环境 | 配置项; 参数. 操作系统; macOS 26.4.1 (25E253). 无线网卡; Wi-Fi (0x14E4, 0x4388). 抓包软件; Wireshark Version 4.4.6. 接入网络; 手机热点. |
| 实验步骤与结果分析 |  |  |  |  |
| 一、实验原理 1.1 邻居发现协议 NDP NDP（RFC 4861）基于 ICMPv6 实现，运行在 IPv6 第三层之上，使用 4 类与本实验密切相关的报文： 表1：NDP 定义的几种 ICMPv6 关键报文类型 ICMPv6 类型; 名称; 主要作用. 133; RS（Router Solicitation，路由器请求）; 主机请求链路上路由器立即发出 RA. 134; RA（Router Advertisement，路由器公告）; 路由器声明自身、前缀、MTU、DNS 等参数. 135; NS（Neighbor Solicitation，邻居请求）; 地址解析、邻居可达性检测、DAD. 136; NA（Neighbor Advertisement，邻居公告）; 应答 NS、主动通告链路层地址变化. NDP 报文一律以 Hop Limit = 255 出现于链路本地，以防止跨链路伪造。 1.2无状态地址自动配置 SLAAC SLAAC（RFC 4862）的核心思想是「网络前缀（来自 RA）+ 接口标识（本机生成）= 完整 IPv6 地址」，全过程不需要 DHCPv6 服务器。4 步流程如下： 1. 创建链路本地单播地址：FE80::/10 + 接口 ID（典型为 EUI‑64，现代系统多用 RFC 7217/4941 的随机化标识）。 2. 对该链路本地地址执行 DAD。 3. 通过 RS/RA 获得全局前缀及配置参数，生成全局单播地址。 4. 对全局单播地址执行 DAD。 1.3 DAD 与被请求节点组播地址 DAD 通过发送一条「源地址= :: 、目的地址=被请求节点组播地址、Target=待检测地址」的 NS 报文实现。被请求节点组播地址的形式为 FF02::1:FFXX:XXXX，由待检测地址的低 24 位拼接而成；只有在该链路上同样使用了相同低 24 位接口 ID 的节点才会收到，这种过滤大大降低了链路上其它节点的中断成本。 二、实验步骤 2.1关闭 Wi-Fi 自动连接；保持断网若干秒以保证终端的所有 IPv6 状态被刷新 断开手机热点的连接一定时间，关闭无线网络的自动连接的选项，如图 1所示。 图1：断开手机热点 2.2在终端开启 IPv6 协议（macOS 默认开启） 开启终端的IPv6协议。 2.3启动 Wireshark，选中 `en0`（Wi-Fi）网卡开始抓包 启动wireshark抓包软件，选择准备连接手机热点的网卡（en0），启动抓包，如图 2 所示。 图2：启动 Wireshark 抓包 WiFi: en0 端口 2.4重新连接手机热点 恢复手机热点的连接。 2.5连接成功后，在终端命令行执行地址查询命令并截图 在终端用ifconfig 检查此网卡是否已经获取了IPv6地址，并对IPv6地址信息进行记录和截图。 图3：查看网卡获取的 IPv6 地址信息 如图 3 所示，en0 端口已经正确获取到 IPv6 地址： - 链路本地地址（Link-local）：fe80::1064:637c:7267:d2e7%en0 - 全局 IPv6 地址：2409:8929:d0a:1dda:1857:7701:4e08:7df8 - 临时 IPv6 地址：2409:8929:d0a:1dda:dc73:e36b:1c16:a571 2.6停止抓包，以 icmpv6 作为过滤条件，对全部 NDP 报文导出并逐条分析 关闭Wireshark抓包，对抓包的内容进行分析，筛选出ipv6协议报文，结合抓到的报文，对本终端的IPv6地址获取过程进行分析。 图4：抓包并筛选结果 三、实验结果分析 3.1命令行查看 IPv6 地址 本机最终获得的 IPv6 地址（与抓包结果一致）如下表所示： 表2：本机 IPv6 地址情况 类别; 地址; 备注. 链路本地地址; fe80::1064:637c:7267:d2e7; FE80::/10 起头；接口 ID 由系统随机生成（非 EUI-64），符合 RFC 7217. 全局单播地址 1（稳定）; 2409:8929:d0a:1dda:dc73:e36b:1c16:a571; 前缀 2409:8929:d0a:1dda::/64 来自 RA；接口 ID 为 RFC 7217 稳定随机. 全局单播地址 2（临时）; 2409:8929:d0a:1dda:1857:7701:4e08:7df8; 同前缀；用于对外发起连接，符合 RFC 4941/8981 临时地址. 默认网关（路由器）; fe80::f0d7:93ff:fecd:a964; 由 RA 的源地址确定. 关于接口 ID 的特别说明： 经典的 EUI-64 算法是「在 MAC 中间插入 FFFE 并翻转 U/L 位」。本机 MAC 为 56:d7:7f:98:2d:16，按 EUI-64 推算得到的接口 ID 应为 54d7:7fff:fe98:2d16，而实际抓到的是 1064:637c:7267:d2e7，两者完全不同，说明 macOS 默认采用 RFC 7217 的「稳定隐私接口标识」生成方式，目的是防止通过 MAC 暴露设备身份。这与教材给出的 EUI-64 流程是同一原理在现代系统中的等价实现。 作为对比，路由器侧仍然使用 EUI-64：MAC f2:d7:93:cd:a9:64 翻转 U/L 位（f2 → f0）后插入 ff:fe，得到 fe80::f0d7:93ff:fecd:a964，与 RA 源地址完全吻合。 3.2 IPv6 地址获取过程的报文逐条分析 3.2.1 阶段一：加入组播组（MLDv2 Report，Frame 1） Frame 1 的具体内容如图 5 所示： 图 5：Frame 1 报文内容 其中关键字段的值和分析如下： 表3：MLDv2 Report 关键字段 字段; 抓包值. 源 IP; fe80::1064:637c:7267:d2e7（已自生成的链路本地地址）. 目的 IP; ff02::16（MLDv2 报告组播地址）. ICMPv6 Type; 143（Multicast Listener Report v2）. Multicast Records; 加入 ff02::2:ff51:f421 与 ff02::1:ff67:d2e7 两个被请求节点组播组. Hop Limit; 1（链路本地）. 作用：在做 DAD 之前，节点必须先「告诉链路上的多播交换/邻居」自己即将监听哪些被请求节点组播地址（FF02::1:FFXX:XXXX）。这一步保证后续的 DAD-NS 不会因为没有 MLD 注册而被链路丢弃。ff02::1:ff67:d2e7 的低 24 位 67:d2:e7 与待检测的链路本地地址 fe80::...:7267:d2e7 的低 24 位完全一致，对应“被请求节点组播地址 = FF02::1:FF + 单播地址低 24 位”。 3.2.2阶段二：链路本地地址 DAD（NS，Frame 2） Frame 2 的具体内容如图 6 所示： 图6：Frame 2 报文内容 其中关键字段的值和分析如下： 表4：NS 关键字段解析 字段; 抓包值. 源 IP; ::（未指定地址，DAD 的标志特征）. 目的 IP; ff02::1:ff67:d2e7（被请求节点组播地址）. Target Address; fe80::1064:637c:7267:d2e7（待检测的链路本地）. Hop Limit; 255. ICMPv6 Type; 135（Neighbor Solicitation）. 选项; Nonce=bcc3903dc938（用于检测 DAD 回环干扰）. 作用：本机在尚未拥有任何可用 IPv6 单播地址时，以 :: 为源发出 NS 报文询问“链路上是否有人已经在用 fe80::...:7267:d2e7”。抓包中没有任何节点回应针对此地址的 NA，说明 DAD 通过，链路本地地址正式生效。 3.2.3 阶段三：主动发起路由器请求（RS，Frame 3） Frame 3 的具体内容如图 7 所示： 图7：Frame 3 报文内容 其中关键字段的值和分析如下： 表5：RS 关键字段解析 字段; 抓包值. 源 IP; fe80::1064:637c:7267:d2e7（链路本地）. 目的 IP; ff02::2（链路内全部路由器组播地址）. Hop Limit; 255. ICMPv6 Type; 133（Router Solicitation）. 作用：本机不愿等待路由器周期性的 RA（默认随机 200~600s），主动以"全部路由器组播"`ff02::2` 触发路由器立刻回应 RA。 3.2.4阶段四：接收路由器公告（RA，Frame 4） Frame 4 的具体内容如图 8 所示： 图8：Frame 4 报文内容 其中关键字段的值和分析如下： 表6：RA 关键字段解析 字段; 抓包值. 源 IP; fe80::f0d7:93ff:fecd:a964（路由器链路本地）. 目的 IP; ff02::1（链路内全部节点组播地址）. Hop Limit; 255. ICMPv6 Type; 134. Cur Hop Limit; 255. Flags; M=0、O=1（无状态地址自动配置；DNS 等其它信息可能由其它方式提供）. Router Lifetime; 9000 s（默认网关有效期）. Reachable Time; 35000 ms. Retrans Timer; 1000 ms. Source Link-layer; f2:d7:93:cd:a9:64. MTU; 1450. Prefix Info; 2409:8929:d0a:1dda::/64，L=1（On-link）、A=1（允许 SLAAC）；Valid/Preferred Lifetime = ∞. RDNSS; fe80::f0d7:93ff:fecd:a964（递归 DNS 服务器，Lifetime 270s）. 作用：路由器在 0.561s 时回复 RA。这一帧承担了以下功能 - 路由器发现：本机通过此 RA 把 fe80::f0d7:93ff:fecd:a964 加入默认网关列表。 - 前缀发现：A 标志位为 1，本机被授权使用 2409:8929:d0a:1dda::/64 进行 SLAAC。 - 参数发现：本机得到 MTU=1450、Hop Limit=255、Reachable Time=35s 等参数，并通过 RDNSS 选项学习到一个 DNS 服务器地址。 此外，M=0 意味着不需要从 DHCPv6 获取地址（纯 SLAAC）；O=1 表示其它配置（DNS 等）可由 DHCPv6 提供，但因 RA 已经直接携带 RDNSS，本机无需另外的 DHCPv6 交互。 3.2.5阶段五：加入全局地址的组播组（MLDv2 Report，Frame 5、Frame 8） Frame 5 和 Frame 8 的报文内容如下： 图9：Frame 5 和 Frame 8 报文内容 其中关键字段的值和分析如下： 表7：MLDv2 Report 关键字段解析 帧号; 加入的组播组; 对应单播地址. 5; ff02::1:ff08:7df8; 2409:8929:d0a:1dda:1857:7701:4e08:7df8. 5; ff02::1:ff67:d2e7（已存在，再次报告）; fe80::1064:637c:7267:d2e7. 8; ff02::1:ff16:a571; 2409:8929:d0a:1dda:dc73:e36b:1c16:a57. 作用：与阶段一相同，在为两个候选全局地址做 DAD 之前，先注册它们对应的被请求节点组播地址。 3.2.6阶段六：全局地址 DAD（NS，Frame 6 与 Frame 7） Frame 6 和 Frame 7 的报文内容如下： 图10：Frame 6 和 Frame 7 报文内容 其中关键字段的值和分析如下： 表8：NS 报文关键字段解析 帧号; 源 IP; 目的 IP; Target（待检测地址）. 6; ::; ff02::1:ff08:7df8; 2409:8929:d0a:1dda:1857:7701:4e08:7df8（临时地址）. 7; ::; ff02::1:ff16:a571; 2409:8929:d0a:1dda:dc73:e36b:1c16:a571（稳定地址）. 作用：本机将 RA 中获得的前缀 2409:8929:d0a:1dda::/64 与本机生成的两个 64 位接口 ID 拼接，形成两个候选全局单播地址，并分别对它们执行 DAD。两条 NS 都没有收到 NA 应答，说明 DAD 通过，地址生效。 现代操作系统在收到 RA 的 A=1 前缀后，通常同时生成一个稳定地址（RFC 7217 / RFC 8064）和一个临时地址（RFC 4941 / RFC 8981）。前者用于服务端口与稳定标识，后者用于对外发起连接以保护隐私。这就是同时存在两个全局地址的原因。 3.2.7 阶段七：路由器侧地址解析与邻居缓存建立（NS/NA，Frames 9~14） DAD 完成后，路由器侧立即启动对本机的“地址解析”——目的是把刚学到的本机 IPv6 地址 ↔ MAC 关系写入邻居缓存，由于篇幅限制，此处仅将报文中的关键字段进行解释： 表9：Frame 9 ～ 14 关键字段解析 帧号; 类型; 方向; Target; 关键说明. 9; NS; 路由器→组播; 2409:8929:d0a:1dda:1857:7701:4e08:7df8; 路由器请求获知该全局地址（临时）的链路层地址. 10; NA; 本机→路由器; 同上; 本机回应：MAC = 56:d7:7f:98:2d:16，Solicited=1. 11; NS; 路由器→组播; fe80::1064:637c:7267:d2e7; 路由器对本机链路本地地址做地址解析. 12; NA; 本机→路由器; 同上; 本机回应 MAC. 13; NS; 路由器→组播; 2409:8929:d0a:1dda:dc73:e36b:1c16:a571; 路由器对本机另一个全局地址（稳定）做地址解析. 14; NA; 本机→路由器; 同上; 本机回应 MAC. 作用：完成此阶段后，路由器邻居缓存里就为本机的 3 个地址各建立了一条 IPv6 ↔ MAC 映射，从此双向通信即可使用单播。 3.2.8 阶段八：持续的邻居可达性检测 NUD（Frames 23 起） 抓包剩余的报文（含第 27、46 帧的两次周期 RA，以及大量"对端→本机"或"本机→对端"的 NS/NA 单播对）属于 NUD（Neighbor Unreachability Detection），这些报文不再属于"地址获取"流程，例如： - Frame 23/24：本机以单播 NS 探测路由器 fe80::f0d7:93ff:fecd:a964 是否仍可达；NA 回包中标志为 (rtr, sol)，说明对端不仅在线且确认自己是路由器（R=1）。 - Frame 25/26、Frame 28/29、…：路由器与本机之间针对各自的全局地址所做的周期性 NUD。 - Frame 27、Frame 46：路由器在固定间隔再次主动发送 RA，刷新前缀/参数有效期。 作用：地址获取完成之后，节点之间需要持续刷新可达状态。 3.3 IPv6 地址获取过程总结 上述分析部分的阶段可以总结为无状态地址自动配置的标准 4 步： 步骤; 对应报文; 用时. 1. 生成链路本地地址; （本地操作，未上链路）; ~0 ms. 2. 链路本地地址 DAD; Frame 1 (MLDv2) + Frame 2 (NS, src=::); < 1 ms. 3. 通过 RS/RA 获得全局前缀; Frame 3 (RS) → Frame 4 (RA); ~558 ms. 4. 全局单播地址 DAD; Frame 5/8 (MLDv2) + Frame 6/7 (NS, src=::); < 1 ms. 四个步骤的所有 NDP 报文全部在 0.562 秒 内发出完毕（注：按 RFC 4862 默认配置，DAD 还需等待 RetransTimer = 1s 的超时才正式声明"无冲突"）。 随后路由器立即对本机三个地址执行地址解析（Frames 9~14，时间跨度约 0.40 秒，每对 NS↔NA 间隔仅几十微秒）。整套“从断网到地址全部生效、邻居缓存建立完成”的过程约 1 秒 之内。 |
| 分析与思考 |  |  |  |  |
| 我通过本次实验完整验证了 IPv6 节点上线时「链路本地 → DAD → RS → RA → 全局地址 → DAD → 邻居解析」的完整链条，整个过程不到 1 秒，全程没有任何 DHCP 交互，体现了 SLAAC「即插即用」的设计目标。 NDP 协议利用 ICMPv6 的 4 类核心报文（RS/RA/NS/NA），把 IPv4 时代由 ARP、ICMP Redirect、DHCP 等多种协议分别承担的职能合并到统一的协议族中，且通过 Hop Limit=255、组播过滤、Nonce 选项等机制提升了安全性。 同时，通过实际抓包，我发现了若干课堂未直接展开的细节： - MLDv2 必须先于 DAD 完成，否则被请求节点组播地址不会被链路接收。 - 接口 ID 的生成方式正在从 EUI-64 演进为 RFC 7217 + RFC 4941，现代终端会同时拥有一个稳定地址和一个临时地址，路由器侧仍较多保留 EUI-64。 - 路由器在 RA 之后会立刻主动对新加入主机执行地址解析，让链路上从单播数据流的第一帧起就直接命中邻居缓存。 通过对报文的具体分析，我对NDP 协议和无状态地址自动配置从概念到时序都有了完整的理解，并掌握了 Wireshark 中常用的字段定位与时序分析方法。 |  |  |  |  |